ANEXO XV

TABELAS DE QUANTIDADES-DISTÂNCIAS

1. Considerações iniciais

a. na organização das tabelas apresentadas no presente Regulamento, as munições, explosivos e acessórios cujo comércio é permitido, foram grupados em classes, de modo que os que apresentem riscos semelhantes pertençam à mesma classificação;

b. a distribuição em classes não implica em armazenar, em conjunto, os elementos de uma mesma classe, há que se observar a compatibilidade dos mesmos;

c. a distribuição em classes não visa, apenas, estabelecer as distâncias mínimas permitidas entre depósitos ou entre depósito, edifícios habitados, rodovias e ferrovias;

d. as distâncias e quantidades previstas nas tabelas buscam assegurar a proteção pessoal e material nas vizinhanças dos depósitos e limitar os danos causados por um possível acidente;

e. as distâncias previstas nas tabelas não só decorrem da quantidade total do material armazenado, como também do alcance dos estilhaços;

f. para depósitos ou oficinas barricados ou entrincheirados as distâncias previstas podem ser reduzidas à metade, tudo dependendo da vistoria local.

2. Classificação

a. Munições

As munições de uso civil são classificadas em:

1) munições para armas de porte e esporte (canos com alma raiada), que são os cartuchos carregados a bala; e

2) munições para armas de caça (canos com alma lisa), que são os cartuchos carregados a chumbo.

b. Explosivos, acessórios e artifícios pirotécnicos

A rapidez da liberação de energia caracteriza as substâncias explosivas e as classifica em:

1) explosivos de ruptura, como trotil, tetril, nitropenta, gelatinas explosivas e dinamites em geral;

2) pólvoras químicas, como as de base simples, dupla e tripla;

3) pólvoras mecânicas, como pólvora negra, branca e chocolate;

3) acessórios iniciadores, como espoletas;

4) acessórios explosivos, como cordéis detonantes e "boosters";

5) artifícios pirotécnicos iniciadores, destinados à inflamação ou detonação, tais como: mechas, estopins e detonadores;

6) artifícios pirotécnicos explosivos, cuja finalidade pode ser de sinalização, salvamento ou emprego especial em operações de combate, como fogos de artifício e sinalizadores.

3. Tabelas

a. Munições

Nesta classe, o risco principal é o incêndio, não havendo necessidade de tabela especial de distâncias.

b. Pólvoras químicas

Esses produtos se deterioram pela ação da umidade, temperatura elevada e idade; queimam produzindo calor intenso, sem estilhaços ou pressões capazes de causar danos sérios, deve-se aplicar a Tabela 1, para seu armazenamento.

c. Artifícios pirotécnicos

Esses produtos, de acordo com o tipo de fabricação, apresentam características variadas e peculiares de risco:

1) os que apresentarem risco de explosão em massa e/ou de projeção, devem ser armazenados aplicando-se a Tabela 3;

2) os que apresentarem apenas perigo de fogo, com pequeno risco de explosão, desde que não seja em massa, e/ou projeção, devem ser armazenados aplicando-se a Tabela 4;

3) os que não apresentarem risco significativo, e que na eventualidade de uma iniciação seus efeitos ficam confinados, predominantemente, à embalagem e não projetam fragmentos de dimensões apreciáveis à grande distância, devem ser armazenados aplicando-se Tabela 1.

d. Produtos químicos usados no fabrico de misturas explosivas e fogos de artifício.

Fazem parte desta categoria o nitrato de amônio, dinitrolueno, nitrocelulose úmida, cloratos, percloratos e outros que só detonam em condições especiais:

1) quando os produtos armazenados apresentarem apenas o risco de fogo, devem ser aplicadas as distâncias constantes da Tabela 1;

2) quando os produtos forem armazenados próximos a outros materiais, com os quais podem formar misturas explosivas, as distâncias entre depósitos, devem obedecer as constantes da Tabela 3, permanecendo as demais distâncias (habitações, rodovias e ferrovias) as constantes da Tabela 1.

e. Iniciadores

Embora os iniciadores possam explodir de forma simultânea, sua quantidade, de uma maneira geral, é pequena e sua arrumação esparsa. Dessa forma os danos nas construções vizinhas, decorrentes de eventual explosão, são limitados e os estilhaços leves e arremessados a pequenas distâncias. Devem ser aplicadas as distâncias constantes da Tabela 2.

f. Explosivos de ruptura

1) De uma forma geral, compreendem os explosivos que necessitam de iniciadores e/ou boosters para detonação. Podem ser grupados nas seguintes categorias:

a) explosivos simples;

b) explosivos binários;

c) explosivos plásticos;

d) dinamites.

2) Os explosivos de ruptura podem queimar ou explodir, dependendo do material, quantidade e grau de confinamento. Devem ser aplicadas as distâncias constantes da Tabela 3.

TABELA 1

| Peso Líquido |  | Distâncias mínimas (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kg) |  | Edifícios habitados | Ferrovias | Rodovias | Entre Depósitos ou oficinas |
| De | Até |  |  |  |  |
| 0 | 450 | 25 | 25 | 25 | 15 |
| 451 | 2.250 | 35 | 35 | 35 | 25 |
| 2.251 | 4.500 | 45 | 45 | 45 | 30 |
| 4.501 | 9.000 | 60 | 60 | 60 | 40 |
| 9.001 | 18.100 | 70 | 70 | 70 | 50 |
| 18.001 | 31.750 | 80 | 80 | 80 | 55 |
| 31.751 | 45.350 | 90 | 90 | 90 | 60 |
| 45.351 | 90.700 | 115 | 115 | 115 | 75 |
| 90.701 | 136.000 | 110 | 110 | 110 | 75 |
| 136.001 | 181.400 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| 181.401 | 226.800 | 180 | 180 | 180 | 120 |

Observações:

1) a quantidade de 226.800 kg é a máxima permitida em um mesmo local;

2) a quantidade máxima permitida, em um mesmo local, de nitrato de amônio, grau agrícola, destinado à fabricação de fertilizantes, e as condições de armazenamento serão estabelecidas em legislação complementar.

TABELA 2

| Peso Líquido |  | Distâncias mínimas (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kg) |  | Edifícios habitados | Ferrovias | Rodovias | Entre Depósitos ou oficinas |
| De | Até |  |  |  |  |
| 0 | 20 | 75 | 45 | 22 | 20 |
| 21 | 100 | 140 | 90 | 43 | 30 |
| 101 | 200 | 220 | 135 | 70 | 45 |
| 201 | 500 | 260 | 160 | 80 | 65 |
| 501 | 900 | 300 | 180 | 95 | 90 |
| 901 | 2.200 | 370 | 220 | 110 | 90 |
| 2.201 | 4.500 | 460 | 280 | 140 | 90 |
| 4.501 | 6.800 | 500 | 300 | 150 | 90 |
| 6.801 | 9.000 | 530 | 320 | 160 | 90 |

Observação: a quantidade de 9.000 kg é a máxima permitida em um mesmo local.

TABELA 3

| Peso Líquido do Material |  | Distâncias (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kg) |  | Edifícios Habitados | Rodovias | Ferrovias | Entre depósitos ou oficinas |
| De | Até |  |  |  |  |
| 0 | 20 | 90 | 15 | 30 | 20 |
| 21 | 50 | 120 | 25 | 45 | 30 |
| 51 | 90 | 145 | 35 | 70 | 30 |
| 91 | 140 | 170 | 50 | 100 | 30 |
| 141 | 170 | 180 | 60 | 115 | 40 |
| 171 | 230 | 200 | 70 | 135 | 40 |
| 231 | 270 | 210 | 75 | 145 | 40 |
| 271 | 320 | 220 | 80 | 160 | 40 |
| 321 | 360 | 230 | 85 | 165 | 40 |
| 361 | 410 | 240 | 90 | 180 | 44 |
| 411 | 460 | 250 | 95 | 185 | 50 |
| 461 | 680 | 285 | 100 | 195 | 60 |
| 681 | 910 | 310 | 110 | 220 | 60 |
| 911 | 1.350 | 355 | 120 | 235 | 70 |
| 1.351 | 1.720 | 385 | 130 | 255 | 70 |
| 1.721 | 2.270 | 420 | 135 | 270 | 80 |
| 2.271 | 2.720 | 445 | 145 | 285 | 80 |
| 2.721 | 3.180 | 470 | 150 | 295 | 90 |
| 3.181 | 3.630 | 490 | 150 | 300 | 90 |
| 3.631 | 4.090 | 510 | 155 | 310 | 100 |
| 4.091 | 4.540 | 530 | 160 | 315 | 100 |
| 4.541 | 6.810 | 545 | 160 | 325 | 110 |
| 6.811 | 9.080 | 595 | 175 | 355 | 120 |
| 9.081 | 11.350 | 610 | 190 | 385 | 130 |
| 11.351 | 13.620 | 610 | 205 | 410 | 140 |
| 13.621 | 15.890 | 610 | 220 | 435 | 150- |
| 15.891 | 18.160 | 610 | 230 | 460 | 160 |
| 18.161 | 20.430 | 610 | 240 | 485 | 160 |
| 20.431 | 22.700 | 610 | 255 | 505 | 170 |
| 22.701 | 24.970 | 610 | 265 | 525 | 180 |
| 24.971 | 27.240 | 610 | 275 | 550 | 180 |
| 27.241 | 29.510 | 610 | 285 | 565 | 190 |
| 29.511 | 30.780 | 610 | 295 | 585 | 190 |
| 31.781 | 34.050 | 610 | 300 | 600 | 200 |
| 34.051 | 36.320 | 610 | 310 | 615 | 210 |
| 36.321 | 38.590 | 610 | 315 | 625 | 210 |
| 38.591 | 40.860 | 610 | 320 | 640 | 220 |
| 40.861 | 43.130 | 610 | 325 | 645 | 220 |
| 43.131 | 45.400 | 610 | 330 | 655 | 230 |
| 45.401 | 56.750 | 610 | 330 | 660 | 260 |
| 56.751 | 68.100 | 610 | 345 | 685 | 290 |
| 68.101 | 79.450 | 610 | 355 | 710 | 320 |
| 79.451 | 90.800 | 620 | 370 | 735 | 350 |
| 90.801 | 102.150 | 640 | 380 | 760 | 380 |
| 102.151 | 113.500 | 660 | 390 | 780 | 410 |

Observação: a quantidade de 113.500 kg é a máxima permitida em um mesmo local.

TABELA 4

| Peso Líquido do Material |  | Distâncias (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (kg) |  | Edifícios Habitados | Ferrovias | Rodovias | Entre Depósitos ou Oficinas |
| De | Até |  |  |  |  |
| 0 | 180 | 61 | 61 | 31 | 21 |
| 181 | 270 | 64 | 61 | 31 | 21 |
| 271 | 360 | 77 | 61 | 31 | 21 |
| 361 | 450 | 89 | 61 | 31 | 21 |
| 451 | 900 | 140 | 71 | 36 | 24 |
| 901 | 1.360 | 181 | 91 | 46 | 30 |
| 1.361 | 1.810 | 215 | 108 | 54 | 36 |
| 1.811 | 2.260 | 244 | 122 | 61 | 41 |
| 2.261 | 2.720 | 269 | 135 | 66 | 45 |
| 2.721 | 3.620 | 311 | 156 | 78 | 82 |
| 3.621 | 4.530 | 345 | 173 | 87 | 58 |
| 4.531 | 6.800 | 407 | 204 | 102 | 68 |
| 6.801 | 9.070 | 455 | 228 | 114 | 76 |
| 9.071 | 13.600 | 526 | 264 | 132 | 88 |
| 13.601 | 18.140 | 581 | 291 | 146 | 97 |
| 18.141 | 22.670 | 628 | 314 | 157 | 105 |
| 22.671 | 27.210 | 668 | 334 | 167 | 111 |
| 27.211 | 36.280 | 735 | 368 | 184 | 123 |
| 36.281 | 45.350 | 793 | 397 | 198 | 132 |
| 45.351 | 68.020 | 907 | 454 | 227 | 151 |
| 68.021 | 90.700 | 999 | 500 | 250 | 167 |
| 90.701 | 113.370 | 1.076 | 538 | 269 | 179 |

Observação:

a quantidade de 113.370 kg é a máxima permitida em um mesmo local.